Новая версия 4 модуля интерпретатора скрипта в Sonix+

и другие изменения

Исправлено 24.05.21 (АК)

Текущие проблемы

Современное состояние Sonix+ выявило ряд "узких мест" с одной стороны и возможности для упрощения с другой.

1. Усложнение  библиотек операций спектрометров

Необходимость "распараллеливания" скрипта при суммировании итерационных спектров ФДВР и рефлектометров, реализация процедуры финального суммирования при обрыве непрерывного цикла измерения на рефлектометрах, а также запись итоговых данных в хранилище при любом завершении выполнения скрипта значительно усложнили библиотеку спектрометров, Библиотека становится трудно читаемой, ее сложно изменять и отлаживать. Кроме того многие фрагменты кода повторяются в версиях библиотек для разных спектрометров практически без изменений.

2. Реализация Abort и Stop&Exit

Многопоточность при его распараллеливании скрипта противоречит исходному предположению о том, что  все команды скрипта выполняются последовательно. Выполнение команд пользовательского интерфейса (UI) Abort, Stop&Exit реализуется сложно и с возможными ошибками.

Контроль фоновых потоков затруднен в связи с отсутствием стандартных средств в UI.

Введение фоновых устройств частично упрощает ситуацию, поскольку позволяет разделить "многопоточный" скрипт эксперимента на насколько "однопоточных" с которые можно отслеживать с помощью Рефлектора. Упрощение реализации команд Abort и Stop&Exit предполагает разработку некоего общего подхода, который бы легко тиражировался.

3.Оформление версий Sonix+

Активное использование системы контроля версий GitLab для разработок на Python, отсутствие реальной связи между проектами на Python и разработками на С++, а также необходимость сохранять полные рабочие сборки для спектрометров подчеркнуло необходимость более четкого упорядочивания процесса разработки Sonix+. В качестве первого шага предлагается ввести понятие версий Sonix+ с фиксацией рабочей версии и разделение ее с дальнейшими разработками.

4.Упрощение модуля интерпретатора

Модуль интерпретатора является одним из основных в Sonix+ и он обновляется в соответствии новыми условиями работы и анализом востребованности  тех или иных его возможностей. Исключение невостребованного позволяет существенно упростить интерпретатор.

Т.о. будем считать текущую версию Sonix+ версией номер 3 по номеру версии интерпретатора. Дальнейшие предложения относятся к версии 4.

Решение выявленных проблем

Анализ опыта применения и существо изменений

Как показывает практика, часть возможностей, изначально запрошенных пользователями,

в действительности не востребованы. Например, возможность временной приостановки интерпретации Stop с ручным вводом операторов Python, выполнение скрипта в пошаговом режиме, уровни "погружения" для контрольных точек и ряд других. Их исключение позволяет существенно упростить интерпретатор.

Новая версия

Изменен состав команд (is40_def.py   и  remote_control2.py) и дескриптор. Расширен список команд comm_dll. Несколько изменен модуль фонового устройства background_dev. Существенно упрощен модуль cont_points, в котором оставлена процедура запуска скрипта RunScript c обработкой исключений и буферизацией содержимое стандартных выводов (output, error и final), которые выдаются в протокол измерения. Функция SetCPoint оставлена "куклой" для совместимости. Добавлен декоратор sonix_command_decorators.py для команд библиотек, в котором скрыт механизм реакции на сигнал Break и команду Stop&Exit.

Соответствующие изменения внесены в GUI (si_widget) и в соответствующие файлы py_src.

Интерпретатор IsServer 4

Набор состояний

None		- после выгрузки модуля;

Ready		- готов к работе (сразу после перезагрузки и инициирования Python);

Busy 		- процесс интерпретации выполняется;

Susp		- процесс интерпретации приостановлен.

Набор команд (по файлу is40_def.py)

pystart (file_name)	- запуск эксперимента. Переход в состояние Busy;

pystop_and_exit	- после завершения текущей команды закончить эксперимент (функция Stop&Exit);

pyabort 		- немедленно прервать прервать эксперимент;

pysuspend 		- немедленно приостановить текущее выполнение. Переход в состояние Susp;

pycontinue		- продолжить из состояния Susp;

pyset_script (file_name) - задать путь к файлу скрипта;

pyset_script_line (line) - записать в дескриптор текущую команду скрипта;

pyset_error_flag - установить флаг ошибки;

pyset_diagn_line - записать строку комментария в дескриптор;

is_load		- загрузить/перегрузить модуль интерпретатора.

Схема отработки сигнала Break (Abort GUI) и команды StopExit с использованием фоновых устройств

Основной скрипт пользователя запускается через функцию RunScript (модуль cont_points) с буферизацией вывода и реакцией на исключения, в том числе SonixException, предназначенному для экстренного окончания основного скрипта.

По команде UI Abort IsServer посылает сигнал Break текущему серверу и выставляет abort-flag. Имя текущего сервера сохраняется во внутреннем параметре в comm_dll при запуске каждой команды и стирается после ее завершения. По сигналу текущий сервер обязан экстренно завершить выполнение своей команды. После завершения собственно команды Sonix в ee "обертке" выполнение текущего скрипта пользователя прекращается с генерацией исключения SonixException.  это исключения, также как и остальные исключения,  перехватываются в RunScript с запуском процедуры wait_and_finalize_all_background_processes, после завершения которой общий процесс выполнения пользовательского скрипта заканчивается.

По команде UI  StopExit  выставляется флаг stop_exit_flag. Дальнейшая обработка текущей команды выполняется аналогично предыдущему.

При нормальном завершении выполнения скрипта контроль окончания фоновых процессов выполняется в команде EndOfExpriment.

Замечание. Для спектрометров, в которых нет необходимости в использовании фоновых процессов, но присутствует нужда в некоторых финальных действиях, данная схема нуждается в дополнении.

Изменения в GUI

Si_widget адаптирован под новую схему. Кнопка Stop исключена и заменена кнопкой StopExit.

Рис. Общий вид виджета Si widget с кнопкой Stop&Exit

Приложение. Пример файла пользовательского скрипта ak_text_20.py

# -*- coding: utf-8 -*-

#----- grains script for Sonix+ system-------------------------

from library.ak_test_lib import *

Initialize('UserName', 'Sample', 'Responsible', 'Commentary')

bg0 = devices['bg0']

#-----------------------------

bg0.start()

i = 0

for i in range(0, 4):

i = i+1

Expo (20, "d:/tmp/data2")

EndOfExperiment()

Приложение.. Фрагмент библиотеки ak_test_lib.py

﻿#-*- coding: utf-8 -*-

#   File:ak_test_lib.py

#

#   Kirilov A.S.

"""  ak_test_library V.1.0 (31/03/21) """

import sys, os, shutil

import time

import comm_dll

from library.protocol_lib import WriteProtocol, WriteErrorProtocol, WriteTechProtocol, WriteWarningProtocol, OpenProtocol, GetProtocolName, GetVersion, SetFilterLevel

WriteTechProtocol(comm_dll.GetVersion())

import common.if_operations2 as ifo

import common.common_lib as com

#from common import cont_points

from def_config.python_configuration import devices, load_devices

load_devices()

from library.device_list import *

. . .

from common.sonix_command_decorators import sonix_command

from common.bg_device_operations import wait_and_finalize_all_background_processes

s0 = devices['expo']

@sonix_command

def Expo(expo_time, filemask):

wfile = filemask +'.raw'

dbfile = filemask +'.vrm'

res = s0.expo(expo_time*1000, wfile, 0)

bg0.push(dbfile)

return res

@sonix_command

def Initialize(UserName, Sample, Responsible, Commentary):

try:

comm_dll.CreateSetVar('WorkDir', os.environ['WSONIX_PATH'])

except:

return(1, "Error in read WSONIX_PATH")

try:

SetFilterLevel(5)

WriteProtocol(GetVersion())

InstrumentName = configList.GetValue('InstrumentName')

OpenProtocol(InstrumentName)

_SetInitials(UserName, Sample, Responsible, Commentary)

WriteProtocol(Commentary)

except:         # all other

return (1, 'Exception during  Initialize, Fatal error')

return (0, "Ok")

@sonix_command

def EndOfExperiment():

wait_and_finalize_all_background_processes()

WriteProtocol(" End of experiment ")

return((0, 'Ok'))

.  .  .

Приложение.. Скрипт фонового процесса background_proc.pyw

﻿#-*- coding: utf-8 -*-

# 28/04/21

#

import comm_dll

comm_dll.connect('bg')

from library.protocol_lib import WriteTechProtocol, WriteErrorProtocol

import time

from def_config.python_configuration import devices, load_devices

load_devices()

bg0 = devices['bg0']

from common.bg_device_operations import bg_device_register

bg_device_register(bg0)         # Регистрация фонового процесса. Необходима

# для того, чтобы удалить его при необходимости

res = bg0.set_tablo(' ')

while (True):                   # Основной цикл ожидания

if bg0.status['nlist'] != 0: # Поступил новый параметр

res = bg0.set_state('Busy')

while bg0.status['nlist'] != 0: # выполняется обработка до опустения очереди

res = bg0.pop()

WriteTechProtocol('pop ='+str(res))

bg0.set_tablo(str(res))

if res[0] == 0:

res1 = comm_dll.SaveDB(res[1])

WriteTechProtocol('SaveDb res = '+str(res1))

else:

WriteErrorProtocol('Error in executing ' +str(res[1]))

bg0.set_state('Ready')

time.sleep(1)       # Перерыв по опросу при пустой очереди